MEMORIAL      DESCRITIVO

OBRAS: PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO ASFALTICO, SINALIZAÇÃO E PASSEIO EM CONCRETO.

LOCAL:   DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE AGUDOS

DATA:     29 / 03/ 2016

OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de material e mão de obra, equipamentos mecanizados e que for necessário para execução de Pavimentação e Recapeamento asfáltico, sinalização e passeio em concreto em diversas ruas e avenidas do município de Agudos conforme projeto anexo.

DESCRIÇÃO   DOS   SERVIÇOS

  - -  SERVIÇOS INICIAIS.

  - A placa de identificação da obra devera ser em chapa de aço galvanizado, com as dimensões mínima de 1,50 x 2,00 metros somando um total de 3,00 metros quadrado.

O local para fixação da placa deverá ser em local designado pela fiscalização     municipal.

2.0  – PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA      -     AREA  =  2.205,00 m2.

2.1 A escavação do sub Leito, na espessura mínima de 40 cm, incluindo carga e transporte de material retirado do subleito por conta da contratada.

2.2 A regularização e compactação do subleito deveram ser efetuadas com rolo compactador auto-propelido, com solo de boa qualidade com a  100% P.N;

2.3 O material transportado para o bota fora deverá ser espalhado com maquinas tipo trator independente do local do bota fora sem nenhum custo para a Prefeitura municipal.

2.4 A base para receber a pavimentação devera ser do tipo bica corrida com o mínimo de 15 centímetros inclusive a compactação.

2.5 Todos os transporte dos materiais a ser usado na pavimentação devera ser feito com caminhão tipo basculante com a capacidade mínima de 6 m³, com a distancia mínima de 25 km e máxima de 90 Km, em rodovia pavimentada.

2.6 Após o espalhamento da bica corrida ou brita graduada a contratada devera aplicar uma camada de pintura impermeabilizante de CM-30, na proporção mínima de 1,0 l/m2, para se obtiver uma boa impermeabilização, conforme normas do DER.

2.8 Após os serviços de base, inclusive pintura de ligação tipo RR2C na proporção de 1,2 l/m2, a contratada deverá aplicar uma camada de capa de rolamento com CBUQ na espessura mínima de 3.00 cm compactado, mistura homogênea feita em usina adequada, aplicado com maquina tipo vibro-acabadora, a mistura devera deixar a usina a uma temperatura mínima de 150º C de acordo com as Normas do DER.

Os trabalhos de base deverão ser executados conforme manual de Normas de DER do Estado de São Paulo. Todos os transportes dos materiais serão por conta da contratada livrando a Prefeitura Municipal de toda responsabilidade.

3.0 – RECAPEAMENTO ASFÁLTICO  -    AREA  =  38.247,00 m2.

3.1 A contratada deverá executar a limpeza da superfície onde será Recapeada, com jato de alta pressão de ar e água, retirando toda impureza que poderá atrapalhar o Recapeamento.

3.2 Todos os transporte dos materiais a ser usado no recapeamento deverá ser feito com caminhão tipo basculante com a capacidade mínima de 6 m³, com a distancia mínima de 25 km e máxima de 90 Km,  em rodovia pavimentada.

3.3 Após a limpeza de todo o pavimento a ser recapeado a contratado deverá aplicar imprimadura ligante RR 2 C na proporção mínima de 1,20 l/m2 para que o pavimento possa receber camada tipo (Binder) com 2,00 cm compactado.

3.4 Após os serviços de base inclusive imprimaduras a contratada devera aplicar uma camada de capa de rolamento com CBUQ de 3,00 cm compactado, o concreto asfáltico devera ser betuminoso usinado quente (CBUQ) mistura homogênea feita em usina adequada, aplicado com maquina tipo vibro-acabadora, a mistura devera deixar a usina a uma temperatura mínima de 150º C de acordo com as Normas do DER.

4.0  SINALIZAÇÃO    -    AREA = 2.481,60 m2.

4.1 A sinalização horizontal devera ser com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica de 1ª qualidade, as dimensões das faixas deverão ser de 40,00 centímetros de largura por 4,00 metros de comprimento com espaçamento entre as faixas de 30,00 centímetros.

Na sinalização para cadeirantes a tinta devera ser com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica de 1ª qualidade, piso tátil de alerta, a aba lateral devera ser no mínimo de 50,00 cm, o centro da rampa devera ser no mínimo de 1,20 metros sendo recomendáveis 1,50 metros de largura.

5.0  PASSEIOS EM CONCRETO  -  AREA = 1.250,00 m2.

A área que receberá o passeio em concreto deverá estar limpa de todo material ruim substituindo por material de boa qualidade (grama, areia, etc.), após a substituição do mesmo toda área devera ser aterrado e apiloado manualmente com material de boa qualidade aplicado em camadas sem controle de compactação.

O lastro será de pedra britada nº 1 ou 2 com espessura de 2 cm a 3 cm em toda a extensão a ser lançado o concreto.

Sobre o lastro de brita será construída calçada de concreto usinado fck igual ou maior 20 MPA com espessura de 5 cm, o lançamento do concreto devera ser em quadros formados por ripas ou caibros de madeira  tipo Peroba do Norte ou Maçaranduba com acabamento sarrafeado e desempenado mecanicamente com acabadora de superfície.

Em todas as esquinas das Ruas a serem feito os passeio em concreto  deverá ser elaborado as passagens em rampas para os portadores de deficiência, conforme projeto de execução e conforme as normas de ACESSIBILIDADE. Este serviço será executado pelo Município de Agudos.

Serão executadas obras de passeio em concreto na R. Capitão Francisco Avato e Av. Fernando Machado no total de 1.250,00 m2; largura das calçadas de 2,00 m.

EVERTON  OCTAVIANI                               AGOSTINHO DE BARROS TENDOLO

Prefeito Municipal                                                               Engenheiro Civil

### CREA Nº  060.054217-6